丰宁满族自治县牛五畜牧场肉牛养殖项目

水土保持方案报告表

建设单位：丰宁满族自治县牛五畜牧养殖场

编制单位：丰宁满族自治县牛五畜牧养殖场

2024年9月

丰宁满族自治县牛五畜牧养殖场肉牛养殖项目

水土保持方案报告表

| 送审单位： | 丰宁满族自治县牛五畜牧养殖场 |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 刘庆国 |
| 地址： | 丰宁满族自治县大阁镇韩村西南沟大北沟 |
| 联系人： | 张亚丹 |
| 电话： | 18231496770 |
| 编制单位： | 丰宁满族自治县牛五畜牧养殖场 |
| 报送时间： | 2024年9月10日 |

丰宁满族自治县牛五畜牧养殖场肉牛养殖项目水土保持方案报告表

| 项目 概况 | 位置 |  |  | 丰宁满族自治县牛五畜牧养殖场肉牛养殖项目位于丰宁满族自治县大阁镇韩村西南沟大北沟荒地。场区中心坐标：东经116.484370，北纬41.166637。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 |  |  | 建设内容：项目建设占地总面积27000m2，建设防渗牛圈舍3栋，共计2400m2，。青储窖1500m3；草料间一座1200平m2；污粪池一座800m2；办公室及宿舍500m2，其他配套及场地20600m2。 建设规模；年存栏肉牛500头，年出栏200头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  |  | 建设类（新建）项目 |  |  | 总投资（万元） |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |
|  | 土建投资（万元） |  |  | 200 |  |  | 占地面积（hm2） |  |  |  |  | 永久占地 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时占地 |  |  |  | 2.6684 |
|  | 动工时间 |  |  | 2024年6月 |  |  | 完工时间 |  |  |  |  | 2024年9月 |  |  |  |  |
|  | 土石方(万m3） |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  |  |  | 借方 |  |  |  | 弃方 |
|  |  |  |  | 1.86 |  |  | 1.86 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | 取土（石、砂）场 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、砂）场 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 |  |  | 燕山国家级水土流失重点预防区 |  |  |  |  | 地貌类型 |  |  |  |  | 低山区 |  |  |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km2·a)] |  |  | 500 |  |  |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  |  | 本项目选址不占用河流两岸、重点水域周边的植被保护带，不占用全国水土保持监测网络中的监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。但项目所在丰宁满族自治县属于燕山国家级水土流失重点预防区，存在一定的限制性因素，工程建设提高防治标准，项目采用平坡式布置方案，主体工程建设方案符合水土保持的要求。项目选址（线）无水土保持制约性因素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量（t） |  |  |  | 117.104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2） |  |  |  | 2.6684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准等级及目标 | 防治标准等级 |  |  | 北方土石山区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失治理度（%） |  |  | 95 |  |  |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.00 |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  | 95 |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  | 27 |  |
| 水土保持措施 | 防治分区 |  | 工程措施 |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 建构筑物及场坪区 |  | 表土收集1.02hm2、 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 临时围档1200m |  |  |  |
|  | 附属设施区 |  | 表土收集0.45hm2、排水沟610m |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 绿化区 |  | 表土收集1.1984hm2，覆土1.36万m3 |  | 绿化面积1.1984hm2 |  |  |  |  |  |  |  | 编织袋拦挡120m，密目网苫盖65m3 |  |  |  |
| 水土保持投资概算 （万元） | 工程措施 |  | 4.33 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |
|  | 临时措施 |  | 4.12 |  |  |  |  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 37357.6 |  |  |  |
|  | 独立费用 |  | 建设管理费 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 科研勘测设计费 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水土保持验收报告编制费 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资 |  | 16.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位 |  | 丰宁满族自治县牛五畜牧养殖场 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 丰宁满族自治县牛五畜牧养殖场 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 92130826MAC78HR234 |  |  |  | 组织机构代码证 |  |  |  |  | 92130826MAC78HR234 |  |  |  |  |  |
| 法人代表及电话 |  | 刘庆国 |  |  |  | 法人代表及电话 |  |  |  |  | 刘庆国/15133881646 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 丰宁满族自治县大阁镇林营村 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  | 丰宁满族自治县大阁镇韩村西南沟大北沟 |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  | 068350 |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 068350 |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  | 张亚丹/18231496770 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  | 张亚丹/18231496770 |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  | / |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 传真 |  | / |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |

丰宁满族自治县牛五畜牧养殖场肉牛养殖项目

水土保持方案报告表

责任页

（丰宁满族自治县牛五畜牧养殖场）

批准： 刘庆国

核定： 刘艳慧

审查： 刘彦龙

校核： 张亚丹

编写： 薛文泉  （参编全部章节）

目  录

1 项目概况	1

1.1项目基本情况	1

1.2施工组织	3

1.3工程占地	5

1.4土石方平衡	5

1.5拆迁安置与专项设施改建	6

1.6施工进度	7

1.7自然概况	7

2 项目水土保持评价	9

2.1主体工程选址（线）水土保持评价	9

2.2建设方案与布局水土保持评价	10

2.3主体工程设计中水土保持措施界定	12

3 水土流失分析与预测	14

3.1水土流失现状	14

3.2水土流失影响因素分析	14

3.3土壤流失量调查	15

3.4 水土流失危害分析	19

3.5 指导性意见	19

4 水土保持措施	21

4.1防治区划分	21

4.2水土流失防治目标	21

4.3措施总体布局	22

4.4分区措施布设	22

4.5水土保持措施工程量	24

4.6水土保持工程典型设计	25

4.7施工要求	26

5水土保持投资概算及效益分析	27

5.1编制原则	27

5.2编制依据	27

5.3基础单价	28

5.4取费标准	28

5.5投资概算	30

5.6效益分析	32

6 水土保持管理	35

6.1 组织管理	35

6.2水土保持监理	35

6.3水土保持设施验收	35

附表 单价分析表

附件

附件1企业投资项目备案信息

附件2营业执照

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目区水系图

附图3：项目区土壤强度分布图

附图4：水土流失防治责任范围及场区平面布置图

附图5：分区防治措施布局图

附图6：典型措施设计图

1 项目概况

1.1项目基本情况

1、项目建设必要性

为发展农村经济，项目单位为解决当地农村部分劳动力就业问题，响应国家扶持农业产业发展的号召，积极推动农村剩余资源的合理利用和配置，优化产业环境，提升农村农民收入，改善当地农村生产生活环境，加快农业农村产业结构调整进程，从根本上解决国家的“三农问题”，经申请批准建设该项目，该项目的实施，有利于解决当地农村多年急需的秸秆浪费问题，以及有机肥料还田解决耕地因化肥板结的难题。

本项目建设有利减少当地剩余劳动力外出打工的风险，解决秸秆四处存放造成污染环境等问题，技改上了农村生产生活环境，又增加了农民收入，粪肥还田也改善了耕地有机肥料确实的问题，为项目企业和当地农业农村实现双赢开了个好头。

因此，本项目的建设是必要的。

- 2、项目名称：丰宁满族自治县牛五畜牧养殖场肉牛养殖项目

- 3、建设单位：丰宁满族自治县牛五畜牧养殖场

4、地理位置：丰宁满族自治县牛五畜牧养殖场肉牛养殖项目位于丰宁满族自治县大阁镇韩村西南沟大北沟。该项目的中心坐标为:东经116.484370，北纬41.166637。

5、工程性质：建设类新建项目

6、主要建设内容及规模：建设内容：本项目规划总占地2.6684公顷。建设防渗牛圈舍3栋，共计2400m2，。青储窖1500m3；草料间一座1200平m2；污粪池一座800m2；办公室及宿舍500m2，其他配套及场地20600m2。

建设规模；年存栏肉牛500头，年出栏200头。

- 7、工程投资：项目总投资220万元（其中土建部分200万元）。

8、建设工期：本项目建设期为4个月，2024年6月开工至2024年9月完工。

1.1.1技术资料

1、2024年3月6日丰宁满族自治县行政审批局 企业投资项目备案信息 备案编号：丰审批备字[2024]34号；

2、2023年2月27日，建设项目环境影响登记表，备案号：202313082600000006；

3、2024年3月14日，丰宁满族自治县大阁镇政府“设施农业用地备案表”，备案号 2024001号；

- 4、营业执照复印件；

- 5、建设单位提供的其他项目相关资料。

1.1.2项目组成

本项目行政上隶属于承德市丰宁满族自治县大阁镇管辖。

占地面积：本项目总占地面积为2.6684hm2，均为临时占地。包括建设防渗牛圈舍3栋，共计2400平方米。青储窖1500立方米；草料间一座1200平方米；污粪池一座800平方米；办公室及宿舍500平方米。其他配套及场地20600平方米。占地类型为其他农用地，荒草地。

1.1.3项目布局

本项目由构建筑物及场坪区、附属设施区、绿化区三部分组成。

项目位于丰宁满族自治县大阁镇韩村西南沟大北沟。

1.1.3.1构建筑物及场坪区

构建筑物及场坪区根据项目区自然地形条件和运行情况进行布置，扰动面积为1.02hm2，为临时性占地。包扩防渗牛圈舍3栋，共计2400平方米。青储窖1500立方米；草料间一座1200平方米；污粪池一座800平方米，办公室及宿舍500平方米。项目区平面布置图详见附图。

1.1.3.2 附属设施区

该项目附属设施区位于构建筑物及场坪区外部，扰动面积为0.45hm2，为临时性占地。包括临时道路及排水沟。

1.1.3.3 绿化区

该区为临时占地，扰动面积为1.1984hm2。主要包括道路边坡、场坪区边坡及扰动迹地。

1.1.4附属设施

（1）给排水工程

本工程用水来自于自备水源。

本项目建设期无生活污水，投入运营后污水粪便存入堆粪池处理，处理后用于周边耕地施肥。

（2）采暖工程

热源为自行取暖。

（3）用电工程

工作电源由丰宁满族自治县大阁镇韩村中心供电线路接入。

1.1.5项目建设进展情况

1、项目申报立项办理情况

本项目已取得如下支持性文件：

2024年3月6日丰宁满族自治县行政审批局 企业投资项目备案信息 备案编号：丰审批备字[2024]34号

2023年3月10日，丰宁满族自治县大阁镇政府“设施农业用地备案表”，备案号 2023001号；

2023年2月27日，建设项目环境影响登记表，备案号：202313082600000006；

2、主体工作进展情况

建设单位于2024年6施工，2024年9月完工。

3、水土保持方案编制情况

根据《中华人民共和国水土保持法》的规定，丰宁满族自治县牛五畜牧养殖场于2024年9月按照现行规范编制完成了《丰宁满族自治县牛五畜牧养殖场肉牛养殖项目水土保持方案报告表》。

1.2施工组织

1.2.1施工组织

（1）施工生产生活区

根据调查及咨询业主，本项目建设期短，施工人员来自项目区附近，因此不设置施工生产生活区。

（2）施工道路

工程所用材料可以就近购买，满足施工要求。

（3）施工用水、电

本项目施工用电由大阁镇韩村电压站接入，可满足施工要求。

本项目施工用水来自自备水源，满足施工要求。

（4）取土（石、砂）场

本项目所需土方、石料由正规土方市场购买取得，不单独设置取土（石、砂）场。

（5）弃土（石、渣）场

本项目不设置弃土（石、渣）场。

1.2.2施工工艺与方法

本工程与水土流失有关的施工工艺主要是地面土建工程，即场地平整、基础开挖与回填等。土建工程中的土方工程采用机械为主、人工配合施工；砌筑工程采取人工为主、机械配合施工。

本项目主要由土石方工程、混凝土工程、房屋建筑工程、其他附属工程等组成，各单项工程的施工方法不同，但总体而言，主体工程施工一般采用机械为主，人工为辅的施工方法进行施工。

工程施工按照先地基开挖工程—房屋建筑—路面工程—其他附属工程—绿化工程的程序进行。其地基开挖、路面工程、房屋建筑工程以机械化施工为主，绿化工程以人工施工为主。

（1）土建工程

本工程的主要施工内容包括地基开挖、构建筑物建设的施工。与水土保持相关的施工工艺主要为地下地基开挖、地面土建工程。土建工程中的土方工程采用机械为主、人工配合施工，砌筑工程采取人工为主、机械配合施工。

a地基开挖：主要用于建筑物基础开挖。机械填筑：引发水土流失的环节主要在填筑过程中场地扰动、土石方倒运过程中的撒落。

b建构筑物施工

工程主要包括建（构）筑物的基础开挖、回填及场地整平，建（构）筑物的施工等。排水沟基础开挖与要结合主体工程基础开挖，在回填前一并完成，避免重复开挖，造成水土流失。

（2）混凝土工程

混凝土工程主要涉及构建筑物等一些基础工程，由于工程量不大，采用在混凝土搅拌站加工，8t自卸车运输至浇筑地浇筑，插入式振捣器振捣。

（3）绿化工程

植物措施施工前先进行地形平整，采购草籽选用颗粒饱满并进行发芽实验，无发霉新鲜种子。种草采用条播的方式进行耕种，按照种草深度耙沟播撒草籽掩埋踩实。种草后喷洒水保证出苗。

1.3工程占地

本项目行政上隶属于承德市丰宁满族自治县大阁镇管辖。占地面积：本项目总占地面积为2.6684hm2，均为临时占地，包括建构筑物及场坪区及场坪扰动面积1.02hm2、附属设施区扰动面积0.45hm2、绿化区扰动面积1.1984hm2。

| 建设项目 | 占地面积 | 占地性质 |  | 占地类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 荒草地 | 建设用地 |
| 建（构）筑物及场坪区 | 1.02 |  | 1.02 | 1.02 |  |
| 附属设施区 | 0.45 |  | 0.45 | 0.45 |  |
| 绿化区 | 1.1984 |  | 1.1984 | 1.1984 |  |
| 合 计 | 2.6684 |  | 2.6684 | 2.6684 |  |

根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），按二级地类确定项目原始占地类型为其他农用地。项目占地情况详见表1-3。

表1-3       项目占地情况表（面积：公顷）

1.4土石方平衡

本工程挖方主要为表土剥离、基础开挖等，工程填方主要包括绿化覆土、基础回填、地形调整等单项工程。

根据土石方平衡计算公式：开挖+调入+外借=回填+调出+废弃

并按开挖、回填、外借、废弃分项统计。统计结果能同时满足上述公式，说明主体工程做到了土石方平衡。

一、表土情况

1、表土剥离

按照表土层“应剥尽剥”的原则，该项目施工前在表土集中且厚度达到剥离条件的部位进行表土收集，收集厚度0.3米，总计0.62万m3，表土厚度大于0.30m，建设期结束后表土全部回覆绿化区用于绿化工程建设。

2、表土回填

建设期末，需对绿化区开展植被建设，进行绿化。覆土使用本区开挖的表土进行回覆，覆土回填总量为0.62万m3。见表1.4-1。

表1.4-1            表土挖填平衡表                  单位：万m³

| 序号 | 项目分区 | 开挖 | 回填 | 跨区调运 |  |  |  | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 调入 |  | 调出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |  |  |
| ① | 建构筑物及场坪区 | 0.30 | / | / | / | 0.30 | ③ | / | / |
| ② | 附属设施区 | 0.14 | / | / | / | 0.14 | ③ | / | / |
| ③ | 绿化区 | 0.18 | 0.62 | 0.44 | ①② | / | / | / | / |
|  | 合计 | 0.62 | 0.62 | 0.44 | ①② | 0.44 | ③ | / | / |

二、土石方情况

1、建构筑物基础及场坪开挖

本项目建筑物基础开挖0.36万m3，其中表土收集0.12万m3；场坪开挖0.46万m3，其中表土收集0.18万m3；表土0.3万m3运至绿化区使用。

2、附属设施区开挖土方0.22万m3（其中表土收集0.14万m3，运至绿化区回填0.14万m3），填方0.08万m3。

3、绿化区土方开挖0.92万m3，其中表土收集0.18万m3；回填1.36万m³，调入0.44万m3，来源于建构筑物及场坪区和附属设施区。

本项目挖填方总量约3.72万m³（自然方，下同），其中土方开挖1.86万m³（其中表土收集0.62万m3），回填1.86万m³（其中表土回覆0.62万m3），无借方，无弃方。

土石方平衡汇总表详见表1.4-2。

表1.4-2             工程土石方平衡汇总表        单位：万m³

| 分区 | 挖方 | 填方 | 弃方 | 调入方 |  | 调出方 |  | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数 量 | 来 源 | 数 量 | 去 向 | 数 量 | 去 向 |
| 建（构）筑物及场坪区 | 0.72 | 0.42 |  |  |  | 0.30 | 绿化区 |  |  |
| 附属设施区 | 0.22 | 0.08 |  |  |  | 0.14 | 绿化区 |  |  |
| 绿化区 | 0.92 | 1.36 |  | 0.44 | 建（构）筑物及场坪区、附属设施区 |  |  |  |  |
| 合 计 | 1.86 | 1.86 |  | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  |

1.5拆迁安置与专项设施改建

本项目不涉及拆迁安置与专项设施改建。

1.6施工进度

本工程已于2024年6月开工，2024年9月完工，建设工期4个月。

1.7自然概况

1.7.1地形地貌

丰宁满族自治县地处燕山北麓和内蒙古高原南缘，地势由东南向西北呈阶梯状增高，分坝下、接坝、坝上三个地貌单元。项目所在地属于坝下地区，群山绵亘，河谷纵横，海拔2047米的云雾山是燕山山脉第二主峰。

1.7.2气象水文

1、气象

项目所在地位于丰宁满族自治县县城大阁镇西南12公里，属中温带半湿润半干旱大陆性季风型高原山地气候。春季风多干旱，夏季湿热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。年平均气温0.9－6.2℃，无霜期110－145d，坝上地区有效年积温1082℃，坝下地区有效年积温1489℃，昼夜温差大。年降水量350－550mm。最大冻土深1.2m。

- 5、水文

丰宁县境内有潮河、滦河、牤牛河、汤河、天河5条主要河流。项目所在地距潮河一级支流西南川河河道6公里。

1.7.3地震

根据本区地震地理分布，可分为两大区，张家口～赤城～承德断裂以北为地震活动微弱区，以南为地震活动强烈区。工程坝址区位于上述断裂构造线以北的地震活动微弱区。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.1g。

1.7.4土壤植被

项目区域土壤类型主要以褐土为主。土壤质地一般，土壤厚度约0.1～0.3m。项目区属冀北山地栎林、油松林地带，植被为华北植物区系，林草覆盖率约38％。主要树种有油松、杨树、辽东槐等，草种有白草、黄背草、羊胡子草和蒿类等。

2 项目水土保持评价

2.1主体工程选址（线）水土保持评价

根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的相关规定，本方案对主体工程选址进行水土保持制约性因素分析与评价。

表2-1   根据《中华人民共和国水土保持法》进行制约性因素分析

| 序号 | 最新法律条款 | 条款内容 | 本项目相符性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十七条 | 地方各级人民政府应当加强对取土、挖沙、采石等活动的管理，预防和减轻水土流失。禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖沙、采石等可能造成水土流失的活动。 | 项目区不属于崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。 | 符合 |
| 2 | 第十八条 | 水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 | 本项目所在地水土流失程度属轻度，不属于生态脆弱区。 | 符合 |
| 3 | 第二十四条 | 生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 本项目属于燕山国家级水土流失重点预防区，采用一级标准，有效控制可能造成的水土流失。 | 符合 |
| 4 | 第二十五条 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成的水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照批准的水土保持方案，采取水土流失预防措施和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构。 | 本项目建设存在一定的土方开挖及回填，易发生水土流失，需编制水土保持报告表，因此，建设单位编制本项目的水土保持报告表。 | 符合 |
| 5 | 第三十条 | 对生产建设活动所占用土地的地表土应当进行分层剥离、保存和利用，做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围；对废弃的沙、石、土、岩石、尾矿、废渣等存放地，应当采取拦挡、坡面防护、防洪排导等措施。生产建设活动结束后，应当及时在取土场、开挖面和存放地的裸露土地上种树植草、恢复植被，对闭库的尾矿库进行复垦。 | 本项目将适合耕种的表土可剥离并在后续中保持利用，项目中注意水土保持工作，并对项目区边部空地进行绿化。 | 符合 |

表2-2根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）进行制约性因素分析

| 序号 | 水土保持要求 |  |  | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.1条，主体工程选址应避让以下区域： |  |  | / |
|  | （1） |  | 水土流失重点预防区和重点治理区； | 本项目无法避让燕山国家级水土流失重点预防区。 |
|  | （2） |  | 河流两岸、湖泊和水库周边植物保护带； | 本项目不在前述区域范围内。 |
|  | （3） |  | 全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 本项目范围内无前述水土保持监测站点，不占用水土保持重点试验区。 |
| 2 | 3.2.2条，无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目，建设方案应符合以下规定： |  |  | / |
|  | （1） | 优化方案，减少工程占地和土石方量； |  | 本项目工程占地面积小，竖向设计与现状高程基本一致，不存在高填深挖，工程整体土石方量小。 |

结合项目实际，通过以上分析，本项目主体工程选址不存在水土保持制约性因素，从水土保持角度分析，项目可行。

2.2建设方案与布局水土保持评价

一、建设方案

由于本项目无法避让水土流失重点预防区，但主体工程建设方案一是严格控制用地范围，各功能单元总体布局紧凑合理，平面布置的紧凑也意味着被扰动的土地相对减少，从而减小了水土流失面积；二是在竖向设计上考虑了土石方内部平衡，尽量减少了土石方开挖回填量，项目建设未产生弃土；三是项目主体在建设前剥离表土，建设过程中对采用编织袋拦挡、密目网苫盖等临时防护措施，同时修建了围挡、排水工程进行防护；四是主体工程中考虑了项目区的绿化措施。

综上所述，本项目的工程布局基本合理，建设方案可行。

二、工程占地

该项目建设占地面积为2.6684hm2，项目扰动面积2.6684hm2，占地面积较小，均为临时占地。项目严格控制在规划红线内进行施工，尽量减少了工程建设的占地面积，最大限度地减少了施工的扰动范围和对水土保持设施的破坏。本方案设计了对该区域表土进行剥离，用于后期绿化覆土使用。综上所述，主体设计工程占地合理，符合水土保持要求。

三、土石方平衡

根据土石方平衡分析计算，本项目挖填方总量约3.72万m³，其中土石方挖方量1.86万m³，填方量1.86万m³，表土开挖0.62万m³，表土回0.62万m³，无借方，无弃方。施工期间，项目内部土方挖填平衡且土方调运距离较短，采用封闭运输，基本符合水土保持的要求，本项目工程土石方平衡无水土保持限制性因素。

四、取土、弃土情况

施工期间本项目工程土方挖填平衡，无取土情况。施工期间无弃土情况，无限制性因素。

五、施工方法及施工工艺

项目周边水、电、道路等设施均较为完整，不需进行“三通”工程；可以满足工程建设所需材料、设备、机械等运输要求。施工过程中主要采用机械施工为主，有利于缩短施工时限，减少地表裸露时间，符合水土保持的要求。从水土保持角度看，施工过程中加强组织与管理，可有效防止施工期间新增水土流失量的产生，符合水土保持技术要求。

表2-3  土石方平衡的水土保持制约性因素分析

| 限制性质 | 要求内容 | 分析意见 | 解决办法1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格限制要求 | （1）应充分考虑弃土、石的综合利用，尽量就地利用，减少排弃量。 | 项目建设无弃方 |  |
|  | （2）应充分利用取料场（坑）作为弃土（石、渣）场，减少弃土（石、渣）占地和水土流失。 | 本项目不设取料场 |  |
|  | （3）开挖、排弃和堆垫场地应采取拦挡、护坡、截水以及其他防治措施。 | 主体设计已要求， | 本方案中进一步进行强调 |
|  | （4）施工时序应做到先挡后弃。 | 主体工程已要求， | 本方案中进一步进行强调 |
| 普遍要求 | （1）充分考虑调运，尽量做到挖填平衡，不借不弃。 | 主体工程已要求， | 本方案中进一步进行强调 |
|  | （2）充分考虑以挖作填，少借，少弃。 |  |  |
|  | （3）挖、填方时段尽量避开雨季、风季。 | 主体设计已要求 | 本方案中进一步进行强调 |
|  | （4）尽量缩短调运距离，减少调运程序。 | 主体设计未要求 | 本方案中补充 |

六、主体工程中具有水土保持功能工程的评价

- 1、排水沟

- 为保证工程实施，施工中主体设计布设了排水沟工程，总计610米，并拦截泥沙下泄，工程建成投入使用后对主体起到保护作用，界定为水土保持措施；

- 绿化

本项目绿化面积1.1984hm2，撒播草籽措施的实施既有利于项目区整体绿化效果，同时能够覆盖裸露地表，增加地表植被覆盖度，具有良好的固土保水功能，有利于水土保持工作。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），绿化界定为水土保持措施。

七、主体设计中不纳入水土保持方案的工程

1、场坪碾压工程

场坪工程：场坪碾压工程减弱了因降水对地表土壤的直接破坏，减少了溅蚀的产生，具有保持水土的功能，但不纳入水土保持措施。

2.3主体工程设计中水土保持措施界定

一、界定原则

1、主导功能原则：以防治水土流失为主要目标的工程，其设计、工程量、投资应界定为水土保持措施；以主体工程设计为主、同时具有水土保持功能的工程，其设计、工程量、投资不纳入水土保持措施，仅对其进行水土保持分析和评价。

2、试验排除原则：对主体设计功能和水土保持功能结合较紧密的工程，可按破坏性试验原则进行排除。假定没有这些工程，在没有受到土壤侵蚀外营力的同时，主体工程设计功能仍旧可以发挥作用的，此类工程即可看作以防治土壤侵蚀为主要目标，应算做水土保持工程，纳入水土流失防治措施体系。

二、界定结果

主体设计水土保持工程界定，依据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)的要求，确定该项目纳入具有水土保持功能的工程有绿化工程、排导工程、拦挡工程等水土保持措施，详见表2-4。

表2-4    主体工程设计水土保持措施界定表

| 序号 | 防治分区 | 措施类型 | 水土保持措施内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建（构）筑物及场坪区 | 工程措施 | 表土收集1.02hm2 | 1.11 |
|  |  | 临时措施 | 临时拦挡1200m | 2.45 |
| 2 | 附属设施区 | 工程措施 | 排水沟610m | 1.78 |
|  |  |  | 表土收集0.45hm2 | 0.49 |
| 3 | 绿化区 | 工程措施 | 表土收集1.1984hm2 | 0.52 |
|  |  |  | 覆土整地1.1984hm2 | 1.08 |
|  |  | 植物措施 | 绿化1.1984hm2 | 0.37 |
|  |  | 临时措施 | 临时拦挡120m，苫盖57.6m3 | 1.59 |
| 4 | 合计 |  |  | 9.39 |

3 水土流失分析与预测

水土流失预测的目的在于根据该项目建设特点，在分析建设过程中可能损坏、扰动地表植被面积，弃土弃渣的来源、数量、堆放方式、地点及占地面积的基础上，结合当地水土流失特征，进行综合分析论证，采用合理的预测方法对可能造成的水土流失的形式、强度、数量、危害等做出预测评价，为制定水土流失防治措施的总体布局和各单项防治措施设计提供依据。

3.1水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190--2007）和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018），项目区属于北方土石山区，土壤容许流失量为200t/(km²·a)。根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773--2018）及结合实地踏勘，项目区以轻度水力侵蚀为主，项目范围内为建设用地和荒草地，侵蚀模数背景值为500t/(km²·a)。

3.2水土流失影响因素分析

水土流失预测基础为按照开发建设项目正常的设计功能，在无水土保持工程条件下预测可能产生的土壤流失量和危害。本项目建设造成的水土流失成因包括自然因素和人为因素，项目建设过程中造成水土流失的人为因素主要包括：

（1）在土地整治过程中，因开挖和填筑等施工活动使地表植被遭到破坏，原有表土与植被之间的平衡关系失调，表土层抗蚀能力减弱，在雨滴打击和水流冲刷作用下产生水土流失。而项目区降雨强度大、雨量集中，为土壤侵蚀创造了外营力。

（2）土方临时堆置，基坑开挖、回填及地表覆土易产生裸露、松散的坡面，雨季容易造成水蚀。基础开挖也易造成风力侵蚀。

（3）土方运输时易沿途洒落，风吹也易产生扬尘，造成水土流失。

（4）工程建设所需建筑材料多，砂石料等建筑材料开采过程中将产生一定的水土流失，若开采不当或缺乏防护措施将造成严重的水土流失。

3.3土壤流失量调查

3.3.1预测单元

根据工程布局和施工的特点，结合各施工区的原地貌、土壤扰动程度、施工工艺、工程规模、施工期的长短，以及项目不同施工区域的土壤侵蚀类型及特点等因素，将项目区划分为建构筑物及场坪区、附属设施区、绿化区3个单元进行水土流失预测，详见下表。

表3-1     预测单元一览表

| 预测单元 | 预测面积（hm2） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 自然恢复期 |
| 建构筑物及场坪区 | 1.02 | / |
| 附属设施区 | 0.45 | / |
| 绿化区 | 1.1984 | 0.50 |
| 合计 | 2.6684 | 0.50 |

3.3.2预测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），水土流失预测分为施工期（含施工准备期）和自然恢复期。

（1）施工期

施工期预测时段按连续12个月为一年计；不足12个月，但达到一个雨（风）季长度的，按1年计；不足一个风季长度的，按占风季长度的比例计。

本项目施工期为2024年6月至2024年9月，当地雨季为6-9月，根据本工程施工进度安排和当地气候特点、风季长度确定本项目施工期水土流失预测时段为1年。

（2）自然恢复期

自然恢复期预测时段为不采取水土保持措施的情况下，土壤侵蚀强度自然恢复到扰动前的时间。本项目工程建设完工后土壤侵蚀达到扰动前侵蚀水平约为2年，届时地貌逐步恢复原始状态，水土流失强度和侵蚀量将逐步降低和减少，项目区生态环境得到改善。确定不同预测单元的预测时段见表3-2。

表3-2           各单元工程预测时段划分

| 工程区 | 预测时段 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 自然恢复期 | 总时段 |  |
| 建构筑物及场坪区 | 1.0 | / | 1.0 |  |
| 附属设施区 | 1.0 | / | 1.0 |  |
| 绿化区 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |  |

3.3.3项目区土壤侵蚀模数

（1）原地貌侵蚀模数

根据河北省土壤侵蚀动态调查成果和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）要求，结合实地调查和工程建设的特点，对本工程建设过程中产生的水土流失强度按照中华人民共和国行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）及项目区的实测资料和研究成果，确定项目区各预测单元原地貌土壤侵蚀模数。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）及通过现场踏勘调查并参考相邻区域开发建设项目的土壤侵蚀模数，不同单元侵蚀模数有所不同，进行详细分析，综合确定项目区原地貌土壤侵蚀模数在500t/km2·a。

（2）扰动后各阶段侵蚀模数

工程建设过程中，大量的土体被开挖、扰动和堆积，形成各种类型再塑地貌，破坏了土体自然状态下的平衡，使土体的抗蚀指数降低，加剧区域内水土流失。本方案扰动后土壤侵蚀模数的确定是根据该工程所在地的地形地貌、工程建设对地表的实际扰动情况，综合分析确定。

表3-3         施工期土壤侵蚀模数及参数确定情况

| 防治分区 | 平均侵蚀模数(t/km2·a) |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原地貌 | 施工期 | 自然恢复期 |  |  |
|  |  |  | 第一年 | 第二年 |  |
| 建构筑物及场坪区 | 500 | 3500 | / | / |  |
| 附属设施区 | 500 | 3000 | / | / |  |
| 绿化区 | 500 | 3000 | 2000 | 1000 |  |

3.3.4预测结果

（1）水土流失量计算方法

根据丰宁满族自治县水土流失的特点和项目区建设的特点，水土流失预测采用规范推荐的类比法结合经验公式进行计算。施工扰动后的土壤侵蚀模数根据类比工程对参数进行修正。具体计算公式如下：

式中：W—土壤流失量（t）；

i—预测单元（1，2，3，……，n-1，n）；

j—预测时段，1，2，指施工期（含施工期准备期）和自然恢复期两个时段；

Fji—第j个预测时段、第i个预测单元的面积（km2）；

Mji—第j个预测时段、第i个预测单元的土壤侵蚀模数（t/km2·a）；

Tji—第j个预测时段、第i个预测单元的预测时段长（a）。

（2）预测结果

该工程预测时段包括施工期1年，自然恢复期2年；该工程预测单元划分为：建构筑物及场坪区、道路广场硬化区和绿化区；工程扰动地面面积为2.6684hm2，损坏水土保持设施面积为2.6684hm2；本项目施工过程中共开挖土方1.86万m3，回填土方1.86万m3；本项目在水土流失预测期内，原地貌土壤流失总量为25.326t，扰动地表土壤流失总量为117.104t，新增土壤流失总量为91.778t；产生的水土流失危害有：导致土壤加速侵蚀；对生态环境造成了一定影响；破坏了水土保持设施。详见表3-4。

表3-4                                各防治分区水土流失量预测统计表

| 预测单元 |  | 预测时段 | 土壤侵蚀背景值(t/km2•a) | 调查面积(hm2) | 扰动后土壤侵蚀模数(t/km2•a) | 侵蚀时间(a) | 背景流失量t | 预测流失量t | 新增流失量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛五畜牧养殖场肉牛养殖项目 | 建构筑物场坪区 | 施工期 | 500 | 1.02 | 3500 | 1 | 5.1 | 35.7 | 30.6 |
|  | 附属设施区 | 施工期 | 500 | 0.45 | 3000 | 1 | 2.25 | 13.5 | 11.25 |
|  | 绿化区 | 施工期 | 500 | 1.1984 | 3000 | 1 | 5.992 | 31.952 | 25.96 |
|  |  | 自然恢复期第一年 | 500 | 1.1984 | 2000 | 1 | 5.992 | 23.968 | 17.976 |
|  |  | 自然恢复期第二年 | 500 | 1.1984 | 1000 | 1 | 5.992 | 11.984 | 5.992 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 25.326 | 117.104 | 91.778 |
|  | 汇总 | 预测时段 |  | 背景流失量 |  | 预测流失量 |  | 新增流失量 |  |
|  |  | 施工期 |  | 13.342 |  | 81.152 |  | 67.81 |  |
|  |  | 自然恢复期 |  | 11.984 |  | 35.952 |  | 23.968 |  |
|  | 合计 |  |  | 25.326 |  | 117.104 |  | 91.778 |  |

3.4 水土流失危害分析

工程在开挖、压占等建设活动时，除破坏大量的自然植被、产生一定程度的水土流失外，也将造成一定程度的危害，具体表现在以下几个方面：

（1）土地资源的破坏

由于开挖、占压，破坏原有植被，改变了原地貌、土壤结构和地面物质组成，造成土地肥力的严重退化，从而导致土地生产力降低。同时，施工扰动了原土层，使裸地面积增加，为溅蚀、面蚀、细沟侵蚀等创造了条件，造成水土流失。

（2）周边环境的影响

项目开发对地表植被造成破坏，水土流失又会使植被失去赖以生存的物质基础，对当地生态环境造成局部破坏和影响，尤其在建设期，若不重视治理，会使水土流失加剧，并由此带来一系列的环境影响。

综上所述，工程建设必须及时编制水土保持方案，根据不同情况采取有效可行的预防和治理措施，防止水土流失进一步扩大，将土壤流失量控制在最低限度。

3.5 指导性意见

（1）防治重点时段与部位

通过水土流失预测计算，本工程建设产生新增水土流失比较严重的时段是施工期，因此，要加强对施工期各单项工程的临时防护措施。通过各防治单元水土流失量及危害的分析，确定建构筑物及场坪区和绿化区是本工程水土流失防治的重点。

（2）防护措施

预测结果是在防护措施不完善的情况下可能发生的水土流失，而产生水土流失的因素较多，地面坡度、地表组成物质与结构及大风天气、降雨强度是造成水土流失强弱的主导因素。从以往的经验看，防治措施需要以工程措施为基础，并辅以临时措根据各类工程的施工特点和工程性质，工程区主要是加强施工过程中的临时拦挡后期恢复原有地貌及土地利用类型。

（3）对施工进度安排的指导性意见

根据预测结果，施工期是新增水土流失较严重的时期，建议在施工中加快主体工程施工进度，有效缩短强烈流失时段。在施工准备与施工期，加强临时防护；施工时避免风季，难以避开时，加强此时段的防护措施。

（4）对水土保持监测的指导性意见

根据工程建设水土流失预测结果，结合项目建设防治责任范围和重点防治区域的划分以及水土流失特征，确定该项目水土保持监测的重点地段为建构筑物及场坪区、道路广场硬化区、绿化区。

综上所述，本工程建设对水土流失影响主要在施工期，由于施工活动扰动地表，损坏植被，导致地表裸露，降低原有地貌与植被的固土、抗蚀能力，加剧水土流失。从水土流失预测的结果可以看出，道路建设过程中水土流失主要发生在施工期，建构筑物及场坪区及绿化区主体工程建设对地面扰动范围较大的区域，可能造成的水土流失量也较大，水土流失类型以水力侵蚀为主，因此该区域需采取工程措施及植物措施，构成行之有效的防治体系，遏制新增水土流失的发生和发展。

4 水土保持措施

根据《中华人民共和国水土保持法》及《生产建设项目水土保持技术标准》，本方案以建设期的水土保持为核心，因地制宜地采取综合防治措施，全面控制工程建设过程中可能造成的新增水土流失，并使原有的自然水土流失得到有效治理，最终实现工程建设和生态环境治理协调发展的良性循环。

4.1防治区划分

为科学合理地布设防治措施，根据实地勘测结果，依据主体工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、自然属性、水土流失影响等进行分区。

表4-1           水土流失防治分区表

| 分区 | 占地面积（hm2） | 永久占地（hm2） | 临时占地（hm2） | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物及场坪区 | 1.02 | / | 1.02 | 表土收集、临时围挡 |
| 附属设施区 | 0.45 | / | 0.45 | 表土收集、排水沟 |
| 绿化区 | 1.1984 | / | 1.1984 | 表土收集、覆土整地、绿化、临时拦挡、临时苫盖 |
| 合计 | 2.6684 | / | 2.6684 |  |

4.2水土流失防治目标

依据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）相关规定，本项目位于丰宁满族自治县，属县级以上城市区域，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的规定，本项目水土流失防治标准采用北方土石山区一级标准，并按规定进行修正。

结合项目区现状土壤侵蚀强度、项目所在位置、自然条件概况等，对设计水平年的防治指标参数进行调整，水土流失防治六项指标目标值经调整后应达到：水土流失治理度95%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率97%，表土保护率95%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%。防治目标计算详见表4-2。

表4-2   防治目标计算表

| 量化指标 | 一级标准 | 调整参数 | 本项目 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水土流失治理度（%） | 95 | 不作调整 | 95 |
| 土壤流失控制比 | 0.90 | 侵蚀强度为轻度，≥1.0 | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 97 | 不作调整 | 97 |
| 表土保护率（%） | 95 | 不作调整 | 95 |
| 林草植被恢复率（%） | 97 | 不作调整 | 97 |
| 林草覆盖率（%） | 25 | 位于燕山国家级水土流失重点预防区，目标值提高2% | 27 |

4.3措施总体布局

水土保持措施总体布局应遵循“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的方针，按照预防和治理相结合的原则，坚持局部与整体防治、单项防治措施与综合防治措施相协调、兼顾生态效益与经济效益以及水土流失各防治分区的特点进行措施的总体布置，见表4-3、图4-1。

表4-3    水土保持措施总体布局表

| 序号 | 防治分区 | 措施类型 | 水土保持措施内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物及场坪区 | 工程措施 | 表土收集 |
|  |  | 临时措施 | 临时围挡 |
| 2 | 附属设施区 | 工程措施 | 表土收集、排水沟 |
| 3 | 绿化区 | 工程措施 | 表土收集、覆土整地 |
|  |  | 植物措施 | 撒播草籽 |
|  |  | 临时措施 | 临时拦挡、临时苫盖 |

4.4分区措施布设

4.4.1建构筑物及场坪区

（1）工程措施

1）表土剥离

施工前对建（构）筑物及场坪区内表土覆盖较好区域进行表土收集，表土收集后堆放在绿化区以便后期平整绿化，表土收集面积1.02hm2，收集厚度30cm，收集表土0.3060m3。

- 临时措施

临时围挡：在场地周边水土流失易发地段设置临时围挡进行封闭施工，减少扬尘对周边影响，减轻水土流失，围挡为彩钢板围挡，长度为1200m。

4.4.2附属设施区

（1）工程措施

1）表土收集

收集表土面积0.45hm2，收集厚度30cm，收集表土0.14万m3。

2）排水沟

在道路侧设计修建排水沟工程，排水沟长610m，将地表径流集中排出项目区之外原有排水沟，排水沟规格尺寸为梯形断面，深0.8m，底宽0.8m边坡比1:1。

4.4.3绿化区

（1）工程措施

1）表土收集

对绿化区进行表土收集，收集面积1.1984hm2，收集厚度30cm，收集表土0.18万m3。

2）覆土整地

对绿化区进行表土回覆，覆土面积为1.1984hm2，覆土量为0.62万m3。表土来源于建构筑物及场坪区、附属设施区和绿化区剥离土方。

（2）植物措施

主体设计播撒草籽进行绿化，绿化面积1.1984hm2。

（3）临时措施

1）临时拦挡：在临时堆土周边布设编织袋挡墙，编织袋挡墙为矩形，高0.8m，宽0.6m，临时拦挡长度120m，运行期结束后进行拆除。

2）临时苫盖：由于堆料场内临时堆积了大量土方，且地表直接裸露，为防止外界影响，对绿化工程区采用密目网进行了苫盖，苫盖面积为1200m2。

4.5水土保持措施工程量

表4-4   水土保持措施工程量汇总表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施内容 | 措施布设 |  |  | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 位置 | 单位 | 数量 | 内容 | 单位 | 数量 |
| 建（构）筑物及场坪区 | 工程措施 | 表土收集 | 建（构）筑物及场坪区内 | hm2 | 1.02 | 表土收集 | m3 | 3060 |
|  |  | 临时围挡 | 建（构）筑物及场坪区周边 | m | 1200 | 临时围挡 | m | 1200 |
| 附属设施区 | 工程措施 | 表土收集 | 附属设施区 | hm2 | 0.45 | 表土收集 | m3 | 1350 |
|  |  | 排水沟 | 临时占地路边 | m | 610 | 排水沟 | m | 610 |
| 绿化区 | 工程措施 | 覆土整地 | 绿化区 | hm2 | 1.1984 | 覆土整地 | 万m3 | 1800 |
|  |  | 表土收集 | 绿化区 | hm2 | 1.1984 | 表土收集 | m3 | 1800 |
|  | 植物措施 | 绿化 | 绿化区 | hm2 | 1.1984 | 播撒草籽 | hm2 | 1.1984 |
|  | 临时措施 | 临时苫盖 | 临时堆土、堆料 | m2 | 1200 | 密目网遮盖 | m2 | 1200 |
|  |  | 临时拦挡 | 临时堆土堆料周围 | m | 120 | 编织袋挡墙 | m3 | 57.6 |

4.6水土保持工程典型设计

1、水土保持工程措施设计

表土剥离及表土回铺：

施工前对表土进行剥离，剥离厚度为大于0.3m，堆放到绿化区作为后期绿化覆土土料，覆土厚度为0.3m及以上。

排水沟：在道路一侧设计修建排水沟工程，排水沟长500m，将地表径流集中排出项目区外已有排水沟，排水沟规格尺寸为梯形断面，深0.8m，底宽0.8m边坡比1:1。

- 绿化设计

- 绿化区采用播撒草籽的方式进行绿化，绿化面积1.1984hm2，草籽主要为披肩草、紫花苜蓿、老芒麦等适生草籽，按60kg/hm2播撒草籽进行绿化。采用人工条播方式播种，用工具耙出垄沟深浅适当，人工撒入草籽后覆土并踩实，喷水以利于出苗。播撒草籽应在春季进行。

3、水土保持临时措施设计

临时苫盖

本方案临时苫盖采用密目网进行苫盖，相邻密目网苫盖处留10cm重叠，填充的部分采用回形铁钎固定或石头占压，防止苫盖过程中出现空窗或被大风吹跑。

编织袋挡墙

在临时堆土周边布设编织袋挡墙，编织袋挡墙为矩形，高0.8m，宽0.6m，临时拦挡长度120m。

临时围挡

在场地边界周边设置临时围挡进行封闭施工，减少扬尘对周边影响，减轻水土流失，围挡为彩钢板围挡，长度为1200m，围挡板高2.0m，宽1.0m，厚0.01m。

4.7施工要求

本工程水土保持措施的实施进度，本着预防为主、及时防治的原则，根据工程施工进度进行安排，以尽可能减少施工过程中的水土流失。水土保持措施与主体工程进度应遵循“三同时”的原则安排。

5水土保持投资概算及效益分析

5.1编制原则

1、水土保持投资概算的价格水平年、人工单价、主要材料、材料价格、施工机械、概算定额、取费项目及费率应与主体工程一致。

2、主体工程概算定额中未明确的，采用水土保持或相关行业的定额、取费项目及费率。

3、编制依据主要采用水利部《开发建设项目水土保持工程投资概（估）算编制规定》（水总[2003]67号）、《水土保持工程概算定额》及相关行业、地方标准和当地现行价。水土保持投资费用构成按《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》执行。

4、水土保持投资概算总表按工程措施、植物措施、临时工程和独立费用、基本预备费、水土保持补偿费等6部分计列。分部工程概算表、分年度投资表按照防治分区计列上述各项投资

5、水土保持投资概算价格水平年为2023年第一季度。

5.2编制依据

（1）《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总［2003］67号）；

（2）《水土保持工程概算定额》（水利部水总［2003］67号）；

（3）《水土保持工程施工机械台时费定额》（水利部水总［2003］67号）；

（4）《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

（5）《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通告》（财综［

2008］78号）；

（6）《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）；

（7）《水利部办公厅关于印发<水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法>的通知》（办水总[2016]132号）；

（8）《关于调整水土保持补偿费收费标准的通知》（冀价行费［2017］173号）；

（9）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函［2019］448号）。

5.3基础单价

（1）人工预算单价：

本项目水保工程人工预算单价采用与主体工程一致的原则，为7.5元/工时。

（2）材料预算价格：

①工程措施中的主要材料，如钢筋、水泥、块石、柴油等，采用主体工程材料预算价格，主体工程没有涉及的材料预算价格采用市场价，包含运杂费、采购保管费等费用。

②水、电费采用主体工程施工用电、用水价格：施工用水水费按3.45元/m³计；电价按1.5元/(kW·h)计。

（3）机械台时费按照有关规定执行。

主体工程中涉及的单价参照主体工程单价，其他按照《水土保持工程概(估)算编制规定》计算。

5.4取费标准

水土保持投资概算按工程措施、植物措施、临时工程和独立费用、预备费、水土保持补偿费等6部分计列。

1、工程、植物措施单价

工程和植物措施单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成，其中直接工程费包括直接费、其他直接费和现场经费。

（1）直接工程费

包括直接费、其他直接费和现场经费

①直接费=人工费+材料费+机械使用费

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时）

材料费=定额材料用量×材料预算单价

机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费

②其他直接费=直接费×其他直接费费率

其他直接费费率，工程措施取2.5%，植物措施取1.3%。

③现场经费=直接费×现场经费费率

现场经费费率，工程措施中土石方工程取4%，土地整治工程取3%，其他工程取5%，植物措施取4%。

（2）间接费=直接工程费×间接费费率

根据办水总［2016］132号，间接费费率中，工程措施中土石方工程取4%，其他工程取4.4%，植物措施取3.3%。

（3）企业利润=（直接工程费+间接费）×企业利润率

企业利润率，工程措施取7%，植物措施取5%。

（4）税金=（直接工程费+间接费+企业利润）×税率

根据办财务函［2019］448号，税率取9%。

2、工程措施

工程措施估算，按设计工程量乘以工程单价计算。

3、植物措施

根据主体工程的造价计算，不足部分，根据植物措施材料费由苗木、草、种子的预算价格乘以数量计算；栽（种）植费按《水土保持工程估算定额》设计单价乘以工程量计算。

4、施工临时工程

临时防护工程按设计方案的工程量乘以单价编制。其他施工临时工程取一至二部分（工程措施、植物措施）投资之和的2%计算。

5、独立费用

包括建设管理费、科研勘测设计费、水土保持设施自主验收费四项组成。

（1）建设管理费，取一至三部分投资之和的2%计算。

（2）科研勘测设计费，按照水土保持方案编制合同计列，含后续设计。

（4）水土保持设施自主验收费，按现行市场价计列。

6、预备费

基本预备费按新增工程措施、植物措施、施工临时工程和独立费用4项之和的3%计列，不计价差预备费。

7、水土保持补偿费

根据《关于调整水土保持补偿费收费标准的通知》（冀价行费［2017］173号，省物价局、省财政厅、省水利厅，2017年12月25日）；河北省水土保持补偿费按工程征占用土地面积每平方米1.4元一次性征收，不足1平按1平计，项目总占地面积2.6684hm2，本项目缴纳水土保持补偿费面积2.6684hm2，应缴纳水土保持补偿费37357.6元，费用应一次性缴纳。

## 5.5投资概算

本项目水土保持工程总投资为18.82万元，其中工程措施投资为4.98万元，植物措施投资为0.67万元，临时措施投资为4.12万元，独立费用5.17万元，基本预备费0.44万元，水土保持补偿费3.74万元。见表5-1～表5-4。

表5-1              水土保持措施投资概算总表                 单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 植物措施费 |  | 设备费 | 独立 费用 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽（种）植费 | 苗木、草种子费 |  |  |  |
| 第一部分 工程措施 |  | 4.98 |  |  |  |  | 4.98 |
| （一） | 建（构）筑物及场坪区 | 1.11 |  |  |  |  | 1.11 |
| （二） | 附属设施区 | 2.27 |  |  |  |  | 2.27 |
| （三） | 绿化区 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |
| 第二部分 植物措施 |  | 0.37 | 0.08 | 0.29 |  |  | 0.37 |
| （一） | 绿化区工程 | 0.37 | 0.08 | 0.29 |  |  | 0.37 |
| 第三部分 施工临时工程 |  | 4.12 |  |  |  |  | 4.12 |
| 一 | 临时防护工程 | 4.04 |  |  |  |  | 4.04 |
| 1 | 建（构）筑物及场坪区 |  |  |  |  |  | 2.45 |
| 2 | 绿化区 | 1.59 |  |  |  |  | 1.59 |
| 二 | 其他临时工程 | 0.08 |  |  |  |  | 0.08 |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  |  |  | 5.17 | 5.17 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  |  | 0.17 | 0.17 |
| 二 | 科研勘测设计费 |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 三 | 验收报告编制费 |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
|  | 一直四部分合计 |  |  |  |  |  | 14.64 |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |  | 0.44 |
|  | 静态总投资 |  |  |  |  |  | 15.08 |
|  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 3.74 |
|  | 水土保持总投资 |  |  |  |  |  | 18.82 |

表5-2     水土保持工程措施概算表    单位：元

| 序 号 | 工程或费用名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  |  | 49794.37 |
| （一） | 建（构）筑物及场坪区工程 |  |  |  | 11077.2 |
| 1 | 表土收集 | m3 | 3060 | 3.62 | 11077.2 |
| （二） | 附属设施区 |  |  |  | 22697.05 |
| 1 | 表土收集 | m3 | 1350 | 3.62 | 4887 |
| 2 | 排水沟 | m | 610.00 |  | 17810.05 |
|  | 土方开挖 | m3 | 780.8 | 22.81 | 17810.05 |
| （三） | 绿化区 |  |  |  | 16020.12 |
| 1 | 表土收集 | m3 | 1446 | 3.62 | 5234.52 |
| 2 | 覆土平整 | m2 | 11984 | 0.9 | 10785.6 |

表5-3       水土保持植物措施概算表         单位：元

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  | 3747.24 |
| （一） | 绿化区 |  |  |  | 3747.24 |
| 1 | 播撒草籽 | hm2 | 1.1984 | 726.87 | 871.08 |
| 2 | 草籽 | kg | 71.90 | 40 | 2876.16 |

表5-4       水土保持临时措施概算表         单位：元

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第三部分 施工临时工程 |  |  |  | 41248.64 |
| 一 | 临时工程 |  |  |  | 40439.84 |
| 1 | 建（构）筑物及场坪区 |  |  |  | 24500.00 |
| （1） | 临时围挡 | m | 350.00 | 70.00 | 24500.00 |
| 2 | 绿化区 |  |  |  | 15939.84 |
| （1） | 临时苫盖 | m2 | 1200 | 5.26 | 6312.00 |
| （2） | 临时拦挡 | m3 | 57.6 |  | 9627.84 |
|  | 编织袋填装，堆砌 | m3 | 57.6 | 149.99 | 8639.42 |
|  | 编织袋拆除 | m3 | 57.6 | 17.16 | 988.42 |
| 二 | 其他临时防护工程 | % | 2 |  | 808.80 |

表5-5  独立费用投资表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 51722.23 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  | 1722.23 |
| 二 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 20000.00 |
| 三 | 报告编制费 |  |  |  | 30000.00 |

表5-6  水土保持补偿费表

| 建设项目 | 占地面积(hm2） | 补偿费面积(hm2） | 单价（元/m2） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 2.6684 | 2.6684 | 1.4 | 37357.6 |
| 合计 | 2.6684 | 2.6684 | 1.4 | 37357.6 |

5.6效益分析

水土保持方案实施后，各项水土流失防护措施将有效地拦截工程建设过程中的土壤流失、减轻地表径流的冲刷，使土壤侵蚀强度降低，防治责任范围内的水土流失得到有效治理，水土流失尽快达到新的稳定状态；增加了地面覆盖，扰动地表的土壤有机质含量逐渐提高，持水能力不断增强，增加土壤入渗，美化环境，使生态环境趋于良性循环；损坏的水土保持设施得到恢复和改善，原有的土壤侵蚀也得到一定程度的控制，该地区的生态环境将得到有效恢复和明显改善。

方案中对可绿化的用地全部实施了植被恢复措施，随着林草的逐渐成长，植物治理坡面的拦截径流、增加入渗、积蓄降雨、固坡保土、改善土壤结构的能力逐年增强，项目区内重塑坡面的新增土壤侵蚀及固有的自然侵蚀将从根本上得到控制。此外，随着项目区内植被覆盖及郁闭度的提高，对于周边地区的景观和小气候也会带来很多有益的作用。自然恢复期1~2年后，施工期产生的水土流失影响将基本消除，并将发挥其综合环境效应。本工程水土流失防治情况及防治指标见表5-7。

1、水土流失治理度

定义：项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。

分析：方案实施后设计水平年末，项目防治责任范围内，水土流失治理达标面积为1.91hm2，水土流失总面积为2.6684hm2，水土流失治理度为98.%（超过防治目标95%）。

2、土壤流失控制比

定义：项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比。

分析：根据《土壤侵蚀分类分级标准》，项目属北方土石山区，防治责任范围内容许土壤流失量为200t/（km2·a），方案实施后设计水平年末，土壤流失控制比为1.0（等于防治目标1.0）。

3、渣土防护率

定义：项目水土流失防治责任范围内采取措施实际拦挡的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。

分析：项目建设过程中开挖土方全部运至绿化区进行堆放，该方案进行临时拦挡。故本项目渣土防护率为99.0%（超过防治目标97%）。

4、表土保护率

定义：项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比。

分析：方案设计项目施工前对防治责任范围内可剥离表土区域进行表土剥离，后期进行回填利用，表土保护率为98.%（超过防治目标95%）。

5、林草植被恢复率

定义：项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。

分析：设计水平年末，项目防治责任范围内共恢复林草类植被面积1.1984hm2，防治责任范围内可恢复林草植被面积为0.408hm2，林草植被恢复率为98.%（超过防治目标97%）。

6、林草覆盖率

定义：项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占项目总面积0.7822hm2，项目建设占地2.6684hm2，林草植被覆盖率为40.1%（超过防治目标27%）。

综上分析，设计水平年末，在严格落实方案设计的各项水土保持措施后，项目防治责任范围内各项指标均满足《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）的要求。

6 水土保持管理

编制水土保持方案的最终目的是预防和治理水土流失。保证水土保持方案的落实，是实现最终目标的重要环节，而建立健全、完善、系统、有效的保障体系是实现这一目标的关键。

## 6.1 组织管理

建设单位成立专门的项目管理小组，负责本项目各阶段的日常工作，同时负责与有关部门的沟通，确保本项目的顺利进行。同时在工程设计施工管理和质量保障体系中应充分考虑水土保持设计的施工和质量保障的要求。

项目管理小组应有专门负责水土保持工作的人员，在施工过程中及时了解水保相关工程项目进度、投资完成情况及其他各项指标的执行情况，并掌握其中的薄弱环节和存在的问题，及时采取有力的措施调整解决，保证各项计划如期完成。

## 6.2水土保持监理

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保［2019］160号），凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范，开展水土保持工程施工监理。监理单位应派相关监理人员对水土保持工程实行信息管理和合同管理，以便对项目施工的全过程进行全方位的把关，确保水保方案批复的措施落实到实处，及时提交专项监理报告及临时措施的影像数据，以期达到资金投入合理有效、施工进度得到保证、水土保持工程质量得到提高的目的。

## 6.3水土保持设施验收

根据《水利部关于加强事中事后监管生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保［2017］365号）以及《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保［2018］133号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保［2019］160号），主体工程投入运行前必须进行水土保持设施验收，验收不合格则主体工程不得投入运行。

生产建设单位是生产建设项目水土保持设施验收的责任主体，编制水土保持方案报告表的生产建设单位验收材料为水土保持设施验收鉴定书。生产建设单位组织开展水土保持设施竣工验收时，验收组中应至少有一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家参加并签署意见。水土保持设施验收鉴定书应当明确验收合格与否的结论。

生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。生产建设单位对水土保持设施验收鉴定书的真实性负责。水土保持设施验收后，验收材料要向丰宁满族自治县水务局报备。

附表：单价分析表

| 定额编号 01007 |  | 土方开挖工程 |  | 定额单位：100m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法： | 挂线、使用镐锹开挖 |  |  |  |  |
| 编号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 1684.98 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 1583.63 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1537.50 |
|  | 人 工 | 工时 | 205 | 7.50 | 1537.50 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 46.13 |
|  | 零星材料费 | % | 3 |  | 46.13 |
| （二） | 其他直接费 | % | 2.40 |  | 38.01 |
| （三） | 现场经费 | % | 4.00 |  | 63.35 |
| 二 | 间接费 | % | 5.50 |  | 92.67 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 |  | 124.44 |
| 四 | 税金 | % | 9.00 |  | 171.19 |
| 五 | 扩大系数 | % | 10.00 |  | 207.33 |
| 合 计 |  |  |  |  | 2280.60 |

| 定额编号 01007 |  | 土方开挖工程 |  | 定额单位：100m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法： | 挂线、使用镐锹开挖 |  |  |  |  |
| 编号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 1684.98 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 1583.63 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1537.5 |
|  | 人 工 | 工时 | 205 | 7.5 | 1537.5 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 46.13 |
|  | 零星材料费 | % | 3 |  | 46.13 |
| （二） | 其他直接费 | % | 2.4 |  | 38.01 |
| （三） | 现场经费 | % | 4 |  | 63.35 |
| 二 | 间接费 | % | 5.5 |  | 92.67 |
| 三 | 企业利润 | % | 7 |  | 124.44 |
| 四 | 税金 | % | 9 |  | 171.19 |
| 五 | 扩大系数 | % | 10 |  | 207.33 |
| 合 计 |  |  |  |  | 2280.6 |

| 定额编号 01007 |  | 土方开挖工程 |  | 定额单位：100m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法： | 挂线、使用镐锹开挖 |  |  |  |  |
| 编号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 1684.98 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 1583.63 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1537.5 |
|  | 人 工 | 工时 | 205 | 7.5 | 1537.5 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 46.13 |
|  | 零星材料费 | % | 3 |  | 46.13 |
| （二） | 其他直接费 | % | 2.4 |  | 38.01 |
| （三） | 现场经费 | % | 4 |  | 63.35 |
| 二 | 间接费 | % | 5.5 |  | 92.67 |
| 三 | 企业利润 | % | 7 |  | 124.44 |
| 四 | 税金 | % | 9 |  | 171.19 |
| 五 | 扩大系数 | % | 10 |  | 207.33 |
| 合 计 |  |  |  |  | 2280.6 |

| 定额编号 | 1146 | 覆土整地工程 |  | 定额单位：100 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法： | 推平 |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 66.69 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 63.94 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 5.25 |
|  | 人工费 | 工时 | 0.7 | 7.5 | 5.25 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 0.89 |
|  | 零星材料费 | % | 17 |  | 0.89 |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  | 57.8 |
|  | 推土机74kw | 台时 | 0.49 | 117.95 | 57.8 |
| （二） | 其他直接费 | % | 1.3 |  | 0.83 |
| （三） | 现场经费 | % | 3 |  | 1.92 |
| 二 | 间接费 | % | 5.5 |  | 3.67 |
| 三 | 企业利润 | % | 7 |  | 4.92 |
| 四 | 税金 | % | 9 |  | 6.78 |
| 五 | 扩大系数 | % | 10 |  | 8.21 |
| 合 计 |  |  |  |  | 90.26 |

| 定额编号01150 |  | 机械收集表土单价表 |  | 定额单位：100 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法 | 推松、运送、卸除、拖平、空回 |  |  |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 267.56 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 251.47 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 14.25 |
|  | 人工 | 工时 | 1.9 | 7.5 | 14.25 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 1.57 |
|  | 零星材料费 | ％ | 11 |  | 1.57 |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  | 235.65 |
|  | 推土机74kw | 台时 | 1.74 | 135.43 | 235.65 |
| （二） | 其他直接费 | ％ | 2.40 |  | 6.04 |
| （三） | 现场经费 | ％ | 4.00 |  | 10.06 |
| 二 | 间接费 | ％ | 5.50 |  | 14.72 |
| 三 | 企业利润 | ％ | 7.00 |  | 19.76 |
| 四 | 税金 | ％ | 9.00 |  | 27.18 |
| 五 | 扩大系数 | % | 10.00 |  | 32.92 |
| 合 计 |  |  |  |  | 362.14 |

| 定额编号 | 08057 | 播撒草籽 |  | 定额单位： hm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法： | 种子处理、人工撒播草籽 |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 549.67 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 522.00 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 450.00 |
|  | 人工费 | 工时 | 60 | 7.50 | 450.00 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 72.00 |
|  | 草籽 | kg | 60.00 | 40 |  |
|  | 其他材料费 | % | 3.00 |  | 72.00 |
| （二） | 其他直接费 | % | 1.30 |  | 6.79 |
| （三） | 现场经费 | % | 4.00 |  | 20.88 |
| 二 | 间接费 | % | 3.30 |  | 18.14 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 |  | 38.48 |
| 四 | 税金 | % | 9.00 |  | 54.57 |
| 五 | 扩大系数 | % | 10.00 |  | 66.01 |
| 合 计 |  |  |  |  | 726.87 |

| 定额编号 03003 |  |  | 铺设密目网 |  | 定额单位 | 100m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法： | 场内运输、铺设 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 |  | 数量/费率 | 单价/（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  |  | 392.39 |
| （一） | 直接费 |  |  |  |  | 368.79 |
| 1 | 材料费 |  |  |  |  | 128.79 |
| 1.1 | 密目网 |  |  | 107 | 1.18 | 126.26 |
| 1.2 | 其他材料费 | % |  | 2 | 126.26 | 2.53 |
| （二） | 其他直接费 | % |  | 2.4 | 368.79 | 8.85 |
| （三） | 现场经费 | % |  | 4 | 368.79 | 14.75 |
| 二 | 间接费 | % |  | 4.4 | 392.39 | 17.27 |
| 三 | 企业利润 | % |  | 7 | 409.66 | 28.68 |
| 四 | 税金 | % |  | 9 | 438.33 | 39.45 |
| 五 | 扩大系数 | % |  | 10 |  | 47.78 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 525.56 |

| 定额编号3054 |  | 编织袋拆除工程 |  | 单位 | 100m3堰体方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法 | 拆除、清理。 |  |  |  |  |
| 编号 | 工程名称 | 单位 | 数量/费率 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 1380.86 |
| (一） | 直接费 |  |  |  | 1297.80 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1260 |
|  | 人工费 | 工时 | 168 | 7.5 | 1260 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 37.8 |
|  | 其他材料费 | % | 3 | 1260 | 37.8 |
| （二） | 其他直接费 | % | 2.4 | 1297.8 | 31.15 |
| （三） | 现场经费 | % | 4 | 1297.8 | 51.91 |
| 二 | 间接费 | % | 5.5 | 1380.86 | 75.95 |
| 三 | 企业利润 | % | 7 | 1456.81 | 101.98 |
| 四 | 税金 | % | 9 | 1558.78 | 140.29 |
| 五 | 扩大系数 | % | 10 | 1699.07 | 16.99 |
| 合计 |  |  |  |  | 1716.06 |

| 定额编号3053 |  |  | 编织袋填筑工程 |  | 单位 | 100m3堰体方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 装土、封包、堆筑。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 |  | 数量/费率 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 11081.38 |
| （一） | 直接费 | 元 |  |  |  | 10414.83 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 8715.00 |
|  | 人工 | 工时 |  | 1162 | 7.50 | 8715.00 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 1699.83 |
|  | 袋装土 |  |  | 118 |  |  |
|  | 编织袋 | 个 |  | 3300 | 0.51 | 1683.00 |
|  | 其他材料费 | % |  | 1 | 1683.00 | 16.83 |
| （二） | 其他直接费 | % |  | 2.4 | 10414.83 | 249.96 |
| （三） | 现场经费 | % |  | 4 | 10414.83 | 416.59 |
| 二 | 间接费 | % |  | 5.5 | 11081.38 | 609.48 |
| 三 | 企业利润 | % |  | 7 | 11690.85 | 818.36 |
| 四 | 税金 | % |  | 9 | 12509.21 | 1125.83 |
| 五 | 扩大系数 | % |  | 10 | 13635.04 | 1363.50 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 14998.55 |

附件1

附图

## 附图1：项目地理位置图

## 2：项目区水系图

## 附图3：项目区土壤强度分布图

## 附图4：水土流失防治责任范围及场区平面